VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

BIOINFORMATIKA 2K. 1GR.

MC68020 vs. Intel i960

Aistė Dirmeikytė

2025 12 07

Vilnius

MC68020

Elementinė kompiuterio/procesoriaus bazė ir fizinės savybės

MC68020 mikroprocesorius buvo sukurtas naudojant HCMOS procesą. Jis įdiegtas su VLSI technologija, todėl turi 32 bitų registrus ir duomenų kelius bei 32 bitų adresus. Procesorius palaiko didelį instrukcijų rinkinį ir lanksčius adresavimo režimus. Vidinės operacijos vykdomos lygiagrečiai. MC68020 yra pirmasis pilnas 32 bitų „Motorola“ M68000 šeimos mikroprocesorių įgyvendinimas.

Adresų magistralė MC68020 apima A31–A0 linijas, kurios perduoda baito arba reikšmingiausio baito adresą magistralės ciklo metu. Procesorius nustato adresą ciklo pradžioje, kuris galioja tol, kol patvirtinamas AS signalas. Duomenų magistralė D31–D0 yra dvikryptė, nemultipleksuota, perduodanti duomenis 8, 16, 24 arba 32 bitų pločiu. AS ir DS signalai veikia kaip stroboskopai, patvirtindami duomenų ir adreso galiojimą. MC68020 DBEN signalas įjungia išorinius duomenų buferius, o DSACK1/DSACKO ir BERR signalai žymi magistralės ciklo pabaigą ar klaidas. Duomenų perdavimas gali būti nesuderintas, todėl papildomi ciklai reikalingi, priklausomai nuo operandų dydžio ir prievado pločio, o baitų padėtį nustato SIZ1, SIZ0, A1 ir A0 išėjimai.

MC68020/EC020 maitinimo įtampa siekia iki 7 V, darbinė temperatūra iki 70 °C, jungties maksimalioji temperatūra 110 °C, o laikymo diapazonas –55…+150 °C. Procesoriaus galia priklauso nuo dažnio: 33 MHz – maksimali galia 1,0 W, tipinė 0,84 W; 25 MHz – maksimali 0,9 W, tipinė 0,72 W; mažesni dažniai – apie 0,6 W tipinė galia. Korpusų šiluminė varža yra skirtinga: PGA 28 °C/W, PPGA 32 °C/W, COFP 40 °C/W, POFP 42 °C/W. Maitinimo atjungimui naudojami kondensatoriai kiekvienam VCC kontaktui (0,01–0,1 µF) bei tūriniams kondensatoriams (33–330 µF), užtikrinant minimalų nuotolį ir mažą induktyvumą. Takto dažnis svyruoja nuo 16 iki 25 MHz, minimalus išorinis magistralės ciklas – 3 taktai, palaikomos laukimo būsenos asinchroninei atminčiai, tinkamas tiek mažo, tiek didelio dažnio atminties posistemėms, suderinamas su MC88916 ir MC74F803 laikrodžio grandinėmis.

<trūksta svorio ir fizinio dydžio matmenų>

Architektūros tipas

MC68020 turi registrais pagrįstą architektūrą. Procesorius palaiko įvairius adresavimo režimus, o jo programavimo modelį sudaro vartotojo ir prižiūrėtojo registrų grupės. Vartotojo programos naudoja vartotojo modelio registrus, o sistemos programinė įranga – prižiūrėtojo lygio valdymo registrus. Vamzdinė architektūra leidžia vienu metu vykdyti kelias instrukcijas.

MC68020/EC020 palaiko dinamišką magistralės dydžio nustatymą, interpretuojant įrenginio prievado plotį kiekvieno magistralės ciklo metu. Procesorius leidžia perduoti operandus 8, 16 arba 32 bitų prievaduose, o nesuderinti operandai gali pareikalauti papildomų magistralės ciklų. Optimalus našumas pasiekiamas, kai duomenys yra natūraliai suderinti. Instrukcijos ir plėtinių žodžiai turi būti žodžių ribose, o nelyginis adresas gali sukelti adreso klaidos išimtį.

Adresų tipas

MC68020 turi tiesioginio adresavimo diapazoną 4 GB kiekvienoje iš aštuonių adresų erdvių. Jis palaiko baitų, žodžių ir ilgųjų žodžių operandus bet kurioje baitų riboje. Registro netiesioginio adresavimo režimai turi postincrement, predecrement, poslinkio ir indekso galimybes, o PC režimai turi indekso ir poslinkio galimybes.

Adresų magistralė MC68020/EC020 yra lygiagreti ir nemultipleksuota, valdoma valdymo signalais, užtikrinančiais teisingą duomenų judėjimą. Adresų magistralė gali būti naudojama tiek CPU erdvės ciklams, tiek lūžio taškams, tiek koprocesoriaus ryšiui. CPU erdvės ciklai leidžia pertraukimo patvirtinimui įvesti vektoriaus numerį, o lūžio taško ciklas įterpia išorinį instrukcijos žodį į procesoriaus srautą.

<kiek steck architektūra>

Registrai

MC68020 turi 16 32 bitų bendrosios paskirties registrų, du 32 bitų steko rodyklių registrus ir penkis specialiosios paskirties valdymo registrus. Duomenų registrai D7–D0 naudojami bitų, baitų, žodžių, ilgųjų žodžių ir keturių žodžių operacijoms. Registrai A6–A0 bei USP, ISP ir MSP yra adresų registrai, o A7 naudojamas kaip steko rodyklė. Programų skaitiklis saugo kitos vykdomos instrukcijos adresą, būsenos registras saugo procesoriaus būseną ir sąlygų kodus X, N, Z, V ir C, vektorių bazės registras nurodo išimčių vektorių lentelės adresą, SFC ir DFC saugo funkcijų kodus, CACR valdo instrukcijų talpyklą, o CAAR saugo talpyklos adresą.

Registrų architektūra papildomai apima privilegijų lygius, kur vartotojo arba supervizoriaus lygiai nustatomi S ir M bitais SR registre. A7 registras gali būti USP, ISP arba MSP, o VBR registras nurodo vektorių lentelės bazinį adresą. CACR ir CAAR registrai valdo spartinančiąją atmintį.

Požymių bitai

Būsenos registre saugomi procesoriaus sąlygų kodai: X, N, Z, V ir C. Šie bitai naudojami procesoriaus būsenos ir sąlygų apdorojimui.

SR statuso registre išsaugomas ne tik būsenos kodas, bet ir S/M bitai, nustatantys aktyvų privilegijų lygį bei supervizoriaus steką.

Duomenų plotis

MC68020 naudoja 32 bitų duomenų pločius tiek registruose, tiek magistralėje.

MC68020/EC020 palaiko 8, 16 ir 32 bitų operandus, o duomenų perdavimas gali būti nesuderintas, todėl gali prireikti papildomų magistralės ciklų, priklausomai nuo prievado dydžio ir operando pozicijos.

Atminties išdėstymas

MC68020 turi 4 GB tiesioginio adresavimo diapazoną. Dauguma sistemų įdiegia mažesnę fizinę atmintį, tačiau naudojant virtualios atminties technologijas galima sudaryti įspūdį, kad sistema turi pilnus 4 GB atminties. Sistema palaiko aštuonias adresų erdves.

Virtuali atmintis palaikoma per MC68851 PMMU su puslapiavimu, leidžiančiu vykdyti virtualias mašinas. I/O sąsaja palaiko 8, 16 ir 32 bitų prievadus, o asinchroninė magistralė veikia su DSACK1/DSACKO signalais, leidžiančiais išorinėms laukimo būsenoms būti integruotoms.

<fizines atminties dydis>

Virtualioji atmintis

MC68020 palaiko virtualiąją atmintį ir virtualią mašiną. Virtualios atminties sistemoje vartotojo programa gali būti parašyta taip, tarsi ji turėtų daug laisvos atminties, nors fizinė atmintis yra daug mažesnė. Kai procesorius bando pasiekti virtualiosios atminties vietą, kurios nėra fizinėje atmintyje, įvyksta puslapio klaida, po kurios duomenys nuskaitomi iš antrinės atminties ir įrašomi į fizinę atmintį. Virtualioje sistemoje valdančioji operacinė sistema emuliuoja aparatinę įrangą ir leidžia vykdyti bei derinti naują programinę įrangą.

Virtualios atminties mechanizmas leidžia programoms veikti tarsi jos turėtų didelę fizinę atmintį, palaikomas puslapiavimas ir virtualių mašinų technologija, leidžianti efektyvų perjungimą ir apsaugą.

Instrukcijų sistema (ISA)

MC68020 palaiko daug instrukcijų ir adresavimo režimų. Instrukcijų vykdymo laikas priklauso nuo instrukcijų talpyklos, operandų suderinamumo, magistralės ir sekvencerio lygiagretumo bei instrukcijų vykdymo persidengimo. Instrukcijų persidengimas leidžia dalį instrukcijos vykdymo laiko priskirti ankstesnei instrukcijai, todėl kai kuriais atvejais instrukcijos vykdymo laikas gali būti lygus nuliui taktų.

Instrukcijų vykdymas vyksta 3 etapų vamzdeliu B, C, D, su prefetch ir vidine instrukcijų talpykla (64 long-word). Talpyklos buvimas sumažina laukimo būsenų poveikį, o minimalus buso ciklas trunka 3 taktus.

<pvz 8-16 isntrukciju, bendras komandų sk>

Adresavimo būdai

MC68020 palaiko 18 adresavimo režimų: tiesioginis registras, netiesioginis registras, netiesioginis registras su indeksu, netiesioginis PC su poslinkiu, netiesioginis PC su indeksu, netiesioginis PC atmintis, absoliutus ir tiesioginis adresavimas. Registro netiesioginio adresavimo režimai turi postincrement, predecrement, poslinkio ir indekso galimybes. PC režimai turi indekso ir poslinkio galimybes.

Adresavimo režimai papildomai apima 18 pagrindinių tipų su post/pre inkrementu, indeksu, PC reliatyvų ir absoliutų adresavimą, palaikant tiek natūraliai suderintus, tiek nesuderintus operandus.

I/O galimybės

MC68020 magistralė perduoda informaciją tarp procesoriaus ir išorinių įrenginių asinchroniniu režimu. Įvesties signalai sinchronizuojami su laikrodžio signalu, fiksuojant jų lygį mėginio lango metu. MC68020 inicijuoja magistralės ciklą valdydamas A1–A0, SIZ1, SIZ0, FC2–FC0 ir R/W išėjimus.

I/O sąsaja leidžia pasiekti 8, 16 ir 32 bitų prievadus, o baitų pasirinkimo logika dinamiškai nustato operandų baitus. Išorinė talpykla gali pagerinti našumą, o kritiniai keliai apima adreso, duomenų ir stroboskopų signalus.

Pertraukimai

Procesorius pereina į išimties apdorojimo būseną, kai patvirtinamas pertraukimas, kai instrukcija susekama arba sukelia spąstus, arba kai atsiranda kita išimties sąlyga. Katastrofiškas sistemos gedimas įvyksta, kai procesorius gauna magistralės klaidą arba sugeneruoja adreso klaidą būdamas išimties apdorojimo būsenoje. Tik išorinis atstatymas gali vėl paleisti sustabdytą procesorių.

Pertraukimo mechanizmas valdomas IPL2–IPLO signalais, nustatant prioritetą (0–7). Jei keli pertraukimo šaltiniai, procesorius apdoroja pagal prioritetą ir išsaugo PC, SR bei vektoriaus poslinkį. CPU erdvės ciklai, autovektoriai ir netiesioginiai vektoriai naudojami pertraukimo įvedimui.

Duomenų tipai

MC68020 palaiko septynis pagrindinius duomenų tipus: bitus, bitų laukus, BCD skaitmenis, 8 bitų, 16 bitų, 32 bitų ir 64 bitų sveikuosius skaičius. Koprocesoriaus mechanizmas leidžia palaikyti slankiojo kablelio operacijas su MC68861 ir MC68882.

Papildomi duomenų tipai apima slankųjį kablelį IEEE 754 standartui, 80 bitų realiuosius skaičius, BCD dešimtaines operacijas bei papildomą sveikųjų skaičių apdorojimą per MC68881/MC68882 FPU.

<aiskus kodavimo metodas(vieneto papildinys zenklas-dydis>

Sistemos greitaveika

MC68020 palaiko dažnius 16,67, 20, 25 ir 33,33 MHz. Instrukcijų vykdymo laikas priklauso nuo instrukcijų talpyklos, operandų suderinamumo, magistralės ir sekvencerio lygiagretumo bei instrukcijų vykdymo persidengimo. Instrukcijų persidengimas leidžia optimizuoti vykdymo laiką

Instrukcijų vykdymo laikai priklauso nuo efektyvaus adresavimo, skaitymo, rašymo ir prefetch ciklų. Talpyklos buvimas sumažina laukimo periodus, o minimalus magistralės ciklas užtikrina 3 takto efektyvumą.

<vidutine greitaveika skaiciais, kainos nasumo santykis>

Spartinančioji atmintis

MC68020 turi lustu integruotą instrukcijų talpyklą. Talpyklos veikimą valdo CACR registras, o adresą saugo CAAR registras. Talpykla leidžia sumažinti bendrą taktų skaičių, reikalingą instrukcijų vykdymui, ir padidina bendrą sistemos našumą.

MC68020 spartinančioji atmintis valdoma CACR/CAAR registrų pagalba, o instrukcijų talpykla sumažina magistralės ciklų poreikį, leidžiant prefetch instrukcijų vykdymą lygiagrečiai.

Tipinės taikymo sritys

Virtualios mašinos sistemos panaudojimas yra programinės įrangos kūrimas naujai kuriamai mašinai. Virtualioje sistemoje valdančioji operacinė sistema emuliuoja aparatinę įrangą ir leidžia vykdyti bei derinti naują programinę įrangą taip, tarsi ji būtų paleista tikroje aparatinėje įrangoje.

Instrukcijos CALLM ir RTM bei moduliai su steko rėmais ir deskriptoriais leidžia programinei įrangai atlikti modulių peradresavimą, kontrolę ir saugų duomenų valdymą.

<konkretus pvz is taikymo>

Programinė įranga

MC68020 virtualios mašinos įgyvendinime virtuali programa veikia visais vartotojo privilegijų lygiais. Valdančioji operacinė sistema vykdo visus prižiūrėtojo privilegijų lygius. Bet koks bandymas pasiekti prižiūrėtojo atsakymus ar vykdyti privilegijuotas instrukcijas sukelia valdančiosios operacinės sistemos spąstus.

Išimčių ir klaidų tvarkymas palaiko formato klaidas, adreso klaidas, magistralės klaidas bei slankiojo kablelio ir BCD operandų apdorojimą. MC68020/EC020 palaiko įvairių tipų išimtis: Reset, magistralės klaidos, adreso klaidos, trap instrukcijų, neleistinos instrukcijos, privilegijų pažeidimas, sekimo ir formato klaidos išimtys.

<ar vis dar prieinama, kompiliatoriai, irankiai>

Intel i960

Elementinė bazė/fizinės savybės

80960 RP/RD įvesties/išvesties procesorius naudoja modernią IC technologiją. 33 MHz, 3,3 V versija žymima kaip 80960RP, o 66 MHz, 3,3 V versija – 80960RD, dvigubai dažnesnis yra 80960JF branduolys. Procesorius atitinka PCI vietinių magistralių specifikacijos 21 redakciją ir palaiko 5 V PCI signalizacijos aplinką. turi integruotą instrukcijų talpyklą ir duomenų RAM bei vietinių registrų talpyklą.

Fizinė įranga: lustai įvairių pakuočių – Mini-PBGA (JT-100), 168L PGA (A), 208L SQFP (FC), 196L PQFP (KU).

Low power processors

i960 yra 32 bitų RISC tipo branduolio procesorius

Lustai gaminami naudojant 1,5 μm iki 1 μm technologiją (vėliau sumažinta lusto ploto iki 270 milų kvadratinių colių)

Kai kurios versijos turi 16 bitų duomenų magistralę, nors viduje procesorius 32 bitų

Architektūros tipas

Procesorius palaiko vietinius registrus, kurių turinį galima persiųsti į steką. Registrų valdymas kontekstinių perjungimų metu leidžia efektyviai paskirstyti resursus.

32-bitų registrinė RISC architektūra.

  Superskalarinės versijos: HA/HD/HT ir CA/CF procesoriai gali vykdyti kelias instrukcijas per ciklą.

  Multiplexed bus (JA/JD/JF/JC/JS/JT procesoriai) ir De-Multiplexed bus (HA/HD/HT), tai susiję su magistralės architektūra

Daug registrų: vieta vietinių registrų talpykloje – keturi 16 vietinių registrų rinkiniai

Naudoja konvejerinę architektūrą

Instrukcijos daugiausia vieno ciklo, paprastos fiksuoto ilgio

Įkėlimo/saugojimo architektūra

Registrai
Procesorius turi šešiolika 32 bitų globalių registrų ir šešiolika 32 bitų vietinių registrų. Vietinio registro talpykloje gali būti aštuoni galimi sudėlioti rėmeliai. Be to, procesorius turi du 32 bitų integruotus laikmačius.

Yra multiple register sets su register scoreboarding (daug registrų rinkinių su atliktų operacijų sekimu).

Specializuoti registrai: lokalių registrų išsaugojimas vykstant subrutinai, pertraukimo valdymas, plūduriuojančio kablelio vienetai (SB/KB).

Vietinė registrų talpykla: keturi 16 registrų rinkiniai („register windows“)

Registrų pločiai: 32 bitai (išskyrus išplėstines architektūras – 33 bitai)

Rezultatų suvestinė seka, kurie registrai yra įkelti, kurie paruošti instrukcijoms

Specializuoti registrai: naudojami funkcijų iškvietimams, pertraukimo valdymui

Požymių bitai

parity generation and checking (pariteto generavimas ir tikrinimas).

Išplėstinė architektūra naudoja 33-iąjį bitą kaip žymės bitą prieigos deskriptoriams

Duomenų plotis

Procesorius palaiko 8, 16 ir 32 bitų magistralių pločius, o registrai yra 32 bitų pločio.

Išplėstinė architektūra: 33 bitai (registrai, magistralė ir atmintis)

Atminties išdėstymas

Atminties sistema palaiko 256 MB 32 arba 36 bitų DRAM, taip pat integruotą arba neintegruotą RAM. Yra du nepriklausomi SRAM/ROM bankai ir Flash atmintis po 16 MB/banką, palaikanti 8 arba 32 bitų prievadus. Integruota 4 kB dvipusė asociatyvi instrukcijų talpykla, 2 kB tiesiogiai susieta duomenų talpykla ir 1 kB integruota duomenų RAM. Atminties posistemis užtikrina laukimo funkcijas ir palaiko programos pagrindinės atminties organizaciją.

Instrukcijų talpyklos: nuo 1 Kbyte iki 16 Kbyte (priklauso nuo modelio).

Duomenų talpyklos: nuo 1 Kbyte iki 8 Kbyte.

RAM: nuo 1 Kbyte iki 2 Kbyte integruotos, priklausomai nuo modelio; kai kurie modeliai palaiko DRAM sistemą.

Linear address space: KA/KB procesoriai – 4 GB.

Maksimalus atminties kiekis: 4 GB (KA/KB).

Puslapiuotos atminties valdymas (apsaugota architektūra)

Įgyvendinta priežiūros/naudotojo apsauga

Objektų adresavimas/išplėstinė architektūra naudoja nesuklastojamus prieigos deskriptorius

ISA

Palaikomi duomenų tipai: bitai, bitų laukai, sveikieji skaičiai (8, 16, 32, 64 bitų), trigubi žodžiai (96 bitai), keturių žodžių žodžiai (128 bitai).

Palaikomi adresavimo režimai: du absoliutūs režimai, duomenų perdavimas magistrale.

Enhanced CISC-like instruction set, optimizuota įterptosioms sistemoms.

Superskalarinės versijos (HA/HD/HT, CA/CF) gali vykdyti kelias instrukcijas per ciklą.

Instrukcijos klasės: nurodyta tik, kad yra suderinta su embedded applications, apima load/store, DMA, pertraukimo valdymą.

Instrukcijų rinkinys daugiausia fiksuoto ilgio, įkėlimo/saugojimo tipo, paprastos instrukcijos

Adresavimo būdai

Procesorius palaiko tiesioginį adresavimą ir turi du adresų vertimo blokus, kurie jungia vietinę magistralę prie PCI magistralių. Taip pat palaikomas išeinančių adresų vertimas ir tiesioginis adresavimas į PCI magistralę ir iš jos. Magistralės signalai SIZE nustato duomenų perdavimų skaičių.

unaligned big endian data access support kai kuriuose modeliuose (Cx, Jx, Hx).

adresavimo režimų rinkinys:

12 bitų poslinkis

32 bitų poslinkis

Netiesioginis registras

Registras + 12 bitų poslinkis

Registras + 32 bitų poslinkis

Registras + indekso registras × mastelio koeficientas

Registras × mastelio koeficientas + 32 bitų poslinkis

Registras + indekso registras × mastelio koeficientas + 32 bitų poslinkis

Mastelio koeficientas: 1, 2, 4, 8 arba 16

I/O galimybės

Procesorius turi PCI-PCI tilto įrenginį, palaiko pirminę ir antrinę PCI sąsajas, turi du 64 baitų siuntimo buferius. APIC įvesties/išvesties magistralės blokas užtikrina daugiaprocesorių pertraukimų valdymą. Taip pat palaikomi keli įvesties/išvesties posistemiai ir dinaminis pertraukimų paskirstymas.

Integrated 32-bit, 33 MHz PCI v2.1 compliant interface (VH procesorius).

DMA channels: 4 kanalai CF procesoriuje, 2 kanalai SA/SB procesoriuose.

Aukšto našumo duomenų magistralės iki 160 MB/s.

HAC-32 modulis: 2 i960 MX procesoriai, 2 MB RAM, I/O valdiklis

Modulis naudojamas aviacijos sistemose (F-22, RAH-66, F/A-18, AN/ALR-67)

Pertraukimai

APIC įvesties/išvesties magistralės blokas palaiko daugiaprocesorių pertraukimų valdymą Intel architektūros procesoriams. Yra keturi pranešimų registrai, žiedinės eilės, durų skambučio registrai ir pranešimų blokas per PCI magistralę. Registrų talpykla paskirsto ir atlaisvina registrus pertraukimams. ONCE ir ribinio skenavimo (JTAG) režimai naudojami testavimui ir pertraukimo valdymui.

Visi procesoriai turi on-chip interrupt controller.

Prioritetų valdymas automatinis.

Lokalių registrų išsaugojimas vykstant subrutinai – automatinis.

Duomenų tipai

Palaikomi bitai, bitų laukai, sveikieji skaičiai (8, 16, 32, 64 bitų), trigubi žodžiai (96 bitai), keturių žodžių žodžiai (128 bitai).

Plūduriuojančio kablelio vienetas (IEEE 754) tik SB/KB procesoriuose.

SB architektūra turi slankiojo kablelio įrenginį („Numerics“)

Išplėstinė architektūra palaiko 33 bitų žymės bitus objektų adresavimui

Kitų egzotiškų duomenų tipų tekste nepaminėta

Sistemos greitaveika

80960RP veikia 33 MHz dažniu, 3,3 V versija, o 80960RD veikia 66 MHz, dvigubai didesniu dažniu. Instrukcijų vykdymo laikas priklauso nuo ilgalaikio instrukcijų/laikrodžio vykdymo.

Du nepriklausomi laikmačiai gali apskaičiuoti kelis laikrodžio taktus ir koordinuoti pertraukimus.

Efektyvus resursų paskirstymas sumažina delsą.

Takto dažniai: 16–100 MHz, priklausomai nuo modelio.

Maksimalus MIPS: 100 MIPS (JT-100).

Superskalarinės versijos gali vykdyti kelias instrukcijas per ciklą.

Spartinančioji atmintis

Instrukcijų talpykla: 4 kB dvipusė asociatyvi.

Duomenų talpykla: 2 kB tiesiogiai susieta.

Vietinių registrų talpykla paskirsto ir atlaisvina registrus kontekstų perjungimų metu

Instrukcijų talpyklos: 1–16 Kbyte.

Duomenų talpyklos: 1–8 Kbyte.

Taikymo sritys

Vietiniai ir plačiosios srities tinklai, telekomunikacijos, vaizdų apdorojimas, saugyklos sistemos.

Pvz.: JT-100 Mini-PBGA naudojamas nuotolinio priėjimo, XDSL ir hub įrenginiuose.

Aviacijos moduliai, karinė elektronika (F-22, RAH-66, F/A-18, AN/ALR-67)

„BiiN“ sistemos: gedimams atsparūs serveriai, vyriausybė, gamyklų automatizavimas, finansinės paslaugos, sveikatos priežiūra

Programinė įranga

CTOOLS: C/C++ kompiliatoriai, assembler, linker, GUI debugger, utilities, bibliotekos (įskaitant floating-point emuliaciją).

Daugiau nei 40 tiekėjų, daugiau nei 100 įrankių (emuliatoriai, kompiliatoriai, OS, plokštės, derintojai).

Programinė įranga suderinama visoje i960 šeimoje.

„BiiN“ OS – Unix suderinama, 2 milijonai eilučių Ada kodo

Ada buvo privaloma JAV kariuomenėje 1987 m.